Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

| 1 | Назва предмета закупівлі | Генератор сигналів SMB100B в комплекті. Код за ДК 021:2015 – 34990000-3 – Регулювальне, запобіжне, сигнальне та освітлювальне обладнання (34999100-7 - Генератори сигналів). Кількість: Генератор сигналів SMB100B в комплекті – 1 штука. Ідентифікатор закупівлі: UA-2026-04-08-014615-a; Адреса поставки товару: 21021, м. Вінниця, вул. 600-річчя, 21; |
| --- | --- | --- |
| 2 | Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі | Замовник самостійно визначає необхідні технічні характеристики предмета закупівлі з огляду на специфіку предмета закупівлі, керуючись принципами здійснення закупівель та з дотриманням законодавства. У місцях, де технічна специфікація містить посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами, біля кожного такого посилання вважати вираз «або еквівалент». Обґрунтування необхідності закупівлі даного виду товару – замовник здійснює закупівлю даного виду товару, оскільки він за своїми якісними та технічними характеристиками найбільше відповідатиме вимогам та потребам. Генератор сигналів SMB100B в комплекті №; Найменування товару; Технічні характеристики товару; Кількість. 1.; Генератор сигналів SMB100B в комплекті; Складові: 1. Базовий блок SMB100B 2. Опція частотного діапазону 8 кГц-6 ГГц SMBB-B106 3. Опція високої вихідної потужності SMBB-K31 4. Опція імпульсний модулятор SMBB-K22 5. Опція імпульсний генератор SMBB-K23 6. Опція аналогові модуляції SMBB-K720 Характеристики: Діапазон частот 8 kHz - 6 GHz Встановлена роздільність 0.001 Hz Роздільність синтезу f = 1 GHz 0.163 μHz Час встановлення < 1.5 ms Показники рівня сигналу Специфіковані (PEP): 8 kHz ≤ f ≤ 100 kHz –90 dBm to +5 dBm 100 kHz < f ≤ 200 kHz –110 dBm to +5 dBm 200 kHz < f ≤ 1 MHz –110 dBm to +13 dBm 1 MHz < f ≤ 10 MHz –110 dBm to +21 dBm 10 MHz < f ≤ 4 GHz –127 dBm to +21 dBm 4 GHz < f ≤ 6 GHz –127 dBm to +20 dBm Встановлювані: 8 kHz ≤ f < 100 kHz –145 dBm to +8 dBm 100 kHz ≤ f < 300 kHz –145 dBm to +13 dBm 300 kHz ≤ f < 1 MHz –145 dBm to +18 dBm 1 MHz ≤ f ≤ 6 GHz –145 dBm to +30 dBm Час встановлення рівня сигналу < 1.4 ms Опорне джерело Помилка за частотою < 1 × 10–7 Старіння ≤ 1 × 10–6/year Температурний вплив ±2 × 10–6 Джереала: внутрішнє та зовнішнє. Зворотня потужність (від джерела 50 Ω) 1 MHz < f ≤ 1 GHz 50 W 1 GHz < f ≤ 2 GHz 25 W 2 GHz < f ≤ 6 GHz 10 W Гранично примустимий рівень постійної напруги 50 V Спектральна чистота Гармонічна: 1 MHz < f ≤ 6 GHz; level ≤ 13 dBm < –30 dBc Негармонічна: f ≤ 750 MHz < –86 dBc 750 MHz < f ≤ 1500 MHz < –82 dBc 1500 MHz < f ≤ 3000 MHz < –76 dBc 3 GHz < f ≤ 6 GHz < –70 dBc 6 GHz < f ≤ 12 GHz < –64 dBc, < –68 dBc (meas.) 12 GHz < f ≤ 24 GHz < –58 dBc, < –64 dBc (meas.) 24 GHz < f ≤ 40 GHz < –52 dBc, < –58 dBc (meas.) Підгаромонічна: f ≤ 3 GHz < nonharmonic specification 3 GHz < f ≤ 6 GHz < –75 dBc, < –90 dBc (meas.) 6 GHz < f ≤ 12 GHz < –60 dBc, < –80 dBc (meas.) 12 GHz < f ≤ 24 GHz < –60 dBc, < –76 dBc (meas.) 24 GHz < f ≤ 40 GHz < –60 dBc, < –80 dBc (meas.) Шум широкосмуговий: 15 MHz < f ≤ 6 GHz < –146 dBc, < –153 dBc (typ.) Шум фазовий: f = 100 MHz < –142 dBc, –150 dBc (typ.) f = 1 GHz < –126 dBc, –132 dBc (typ.) f = 2 GHz < –120 dBc, –126 dBc (typ.) f = 3 GHz < –116 dBc, –123 dBc (typ.) f = 4 GHz < –114 dBc, –120 dBc (typ.) f = 6 GHz < –110 dBc, –117 dBc (typ.) Джиттер середньоквадратичний: f = 155 MHz, bandwidth: 100 Hz to 1.5 MHz 49 fs (meas.) f = 622 MHz, bandwidth: 1 kHz to 5 MHz 12 fs (meas.) f = 1 GHz, bandwidth: 1 Hz to 10 MHz 11 ps (meas.) f = 2.488 GHz, bandwidth: 5 kHz to 20 MHz 26 fs (meas.) При FM модуляції 0.3 kHz to 3 kHz, weighted (ITU-T) < 2 Hz, 0.22 Hz (typ.) 0.03 kHz to 23 kHz < 4 Hz, 1.9 Hz (typ.) При AM модуляції f ≤ 6 GHz < 0.02 % Імпульсний модулятор Імпульсний генератор Аналогові модуляції AM/FM/PhiM Діапазон робочої температури 0 °C to +55 °C Напруга живлення 100 V to 240 V (± 10 %) Частота напруги живлення 50 Hz to 60 Hz (± 5 %),400 Hz (± 5 %) Потужність 110 W (meas.) Гаратити (W × H × D) 344 mm × 108 mm × 372 mm Вага 6.8 kg Дисплей 5" color display, with capacitive touch functionality Рекомендований інтервал калібрування 3 роки Гарантійний термін: 3 роки; 1 штука. |
| 3 | Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення | Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі було складено з урахуванням рекомендацій Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Мінекономіки від 18.02.2020 року № 275 (зі змінами), зокрема використовуючи метод порівняння ринкових цін на такого роду послуги та шляхом отримання 3-х комерційних пропозицій. + Службова записка від уповноваженої (відповідальної) особи. Очікувана вартість: 1 821 278 грн 40 коп. (один мільйон вісімсот двадцять одна тисяча двісті сімдесят вісім грн 40 коп.)у тому числі ПДВ 20 % |